Table of Contents

# 00 — Входной приёмочно-обзорный документ (Review & Onboarding Guide)

Проект: OptiVibe — цифровой двойник волоконно-оптического датчика (ВОД) вибрации. Кому: стороннему опытному физику, получившему репозиторий и физбазу. Что это: единый навигационный документ приёмочного слоя. Он не выводит физику заново — он связывает существующие артефакты (физбаза 00–08, слой docs/theory/ 01–05, решения 06/13, код и тесты) сквозной тройной ссылкой «вывод → решение → тест» и даёт воспроизводимый маршрут «проверь сам». Первоисточник любого числа — физбаза 00–08 и код; здесь только карта и приёмка (принцип слоя — 15 §9.3, docs/theory/README.md).

Как читать. Разделы 1–5 отвечают на четыре вопроса физика по порядку: что за модель (§2) → верна ли модель (§3) → верен ли ей код и сходятся ли расчёты (§4) → как этим пользоваться (§6) → каковы границы перед реальным датчиком (§7). Ядро — §5 «Проверь сам». Обозначения — по 01; идентификаторы/пути — как в коде (main, HEAD 25e2b9d).

## 0. Рамка зрелости (прочитать первым)

Три уровня согласия по словарю 17 §3. Честный статус на момент документа:

| Уровень | Что сравнивается | Статус | Где смотреть |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — код ↔ аналитика | функция кода ↔ замкнутая формула базы 02/03/05/07 | пройден | план 18 (golden-инвентарь, дыры G1–G12) |
| L2 — модель ↔ модель | кросс-проверки 17 §2, предельные случаи, межмодельные тождества | пройден | план 19 §2 |
| L3 — модель ↔ стенд | предсказание двойника ↔ измерение прибора | НЕ пройден — только качественно спланирован | план 19 §3, план 20 |

Почему L3 не пройден (без умолчаний): фаза 0 не измерена (характеризация прототипа Ф0-1…Ф0-9, 20 §1); железо не выбрано (дорожка закупки 20 §6); конфигурация двойника под прототип configs/variants/proto_poc.yaml содержит плейсхолдеры (R_c, A, L, P — до D-01…D-03; 14; 06 R-44). Всё, что ниже помечено «замысел», не имеет реального железа / firmware / АЦП-тракта / реального времени (docs/theory/README.md; план 20).

Разметка по всему документу:

- [реализовано] — смоделировано и есть в коде (указан модуль/функция, пиннится тестом);

- [замысел] — проектный замысел / дорожная карта (ссылка на 07/08/20), кода нет.

## 1. Как устроен продукт и этот документ (навигация)

Три слоя документации, от первоисточника к продукту (разграничение — 15 §1/§9.1):

- Физбаза 00–08 — первоисточник чисел, выводов и решений (журнал 06). Здесь принимаются физрешения R-...

- Слой docs/theory/ 01–05 — поблочные выводы с проверками (размерность / пределы / литература), числа воспроизводятся из моделей кода, каждая формула привязана к функции. Порядок 01…05 — по ходу сигнала; сквозной usage_modes.md. Шаблон блока — семь разделов (docs/theory/README.md).

- Руководство docs/manual/ — продуктовое «куда нажать и зачем» (стандарт 15 §1–§8).

Карты навигации, которые этот документ надстраивает, а не дублирует: docs/index.md (обзор ПО), docs/physics-map.md (таблица «документ базы → код»), docs/reference.md (автогенерируемая API-справка mkdocs). Настоящий документ — их приёмочный слой: «проверь корректность и научись пользоваться».

Тройная ссылка. Ключевое утверждение сопровождается тремя якорями: вывод (theory §… / база 02–08) → решение (06 R-.. или 13 SW-..) → тест (tests/…::…, пиннящий формулу). Это и есть механизм проверяемости: не «нам сообщают, что верно», а «вот вывод, вот запись решения, вот тест, который сломается при тихой правке».

## 2. Физическая модель — что моделируется (цель a: понять модель)

Геометрия: волокно-консоль (заделка z=0, свободный торец z=L); свет по волокну → воздушный зазор A → выпуклый отражатель (v1 — цилиндр) → возврат в волокно → фотодетектор. Состояние торца — вектор интерфейса q_tip = (Δx, Δy, Δz, θx, θy), Δz — изменение зазора (06 R-04; СК и знаки — 01). Целевая ось x (плоскость кривизны цилиндра), y — «плоская», образующая ∥ y (06 R-11).

Цепочка сигнала и её якоря (вывод — theory; репер — база; решение — 06):

| Звено | Ключевой результат | Вывод (theory / база) | Решение (06) |
| --- | --- | --- | --- |
| Механика консоли | f₁ ≈ 100/L² кГц; H_lat^QS ≈ 0.0384·L⁴ нм/g; жёсткая связь θ = 1.377·Δ/L | 01_sensing_element; 02 §8 | R-07, R-10 |
| Динамика | \¦D(f)\¦: f→0 ⇒ 1, f=f₁ ⇒ Q; режим внерезонансный (квазистатическая полка) | 01_sensing_element; 05 | R-21 |
| Оптика (обратная связь) | η(Δx,Δy,Δz); ∂η/∂Δy = 0 в 1-м порядке; ∂η/∂Δz — трёхчленная форма, ≈ −7.9·10³ м⁻¹ | 02_optical_path; 03 §e (v1.2), 04 §4 (v1.1) | R-41 |
| Модель сигнала | интенсивностная S = ℛP(R₁ + ρη); маршрут 2 (когерентный смыв, V<0.03) | 03_photodetection; 03, 05 | R-13, R-14, R-19 |
| Сквозная чувствительность | s_target(f) = ℛ·P·ρ·(∂η/∂Δx)_эфф·H_QS·\¦D(f)\¦ | 05_software_firmware; 05 §2 | R-19, R-20 |
| Шум/предел | NEA(f) = i_n/\¦s_target\¦, квадратурно с NEA_th; «ускорительная» масса M_a ≈ 0.58ρSL | 03_photodetection; 07 §1–§2 | R-22, R-25 |
| Направленность | анизотропия ≈ L/(1.377·R_c) → перекрёстная ось | 02_optical_path; 04 §6 | R-43 |
| Семейство A/B/C/D | мастер-закон NEA ∝ f_max²; эталон численных примеров — B (L=2.0 мм, R_c=31 мкм, A=31 мкм, Δx₀=0.992 мкм) | usage_modes; 08 | R-42 |

Эталонная точка численных примеров во всём слое — вариант B (docs/theory/README.md); числа в блоках воспроизводятся из моделей кода, не из памяти.

## 3. Корректность физической модели: уровень L2 (цель a/b)

L2 проверяет согласованность модели с собой: производные соотношения 17 §2, предельные случаи семейства форм, межмодельные тождества. Принцип: метрики не независимы; рассогласование между связанными метриками трактуется как сигнал ошибки, а не «две оценки» (19 §1). Навигатор — 19 §2.1–2.2. Примеры доказательных точек (все — тройной ссылкой):

- Мастер-закон NEA ∝ f_max² — связка NEA∝L⁻⁴ и f₁∝1/L². Вывод 08 (R-31) → решение 19 V19-L2-04 → тест tests/test_model_vv_l2.py::golden_nea_master_law_fmax_squared.

- Межмодельные тождества по плоскостям — cylinder(силовая) ≡ sphere(x); cylinder(плоская) ≡ plane, sphere R_c→∞ → plane. Вывод 03 §c′/§d (канонизирован R-43) → решение 19 V19-L2-05/06 → тесты …::golden_cylinder_planes_match_sphere_and_plane (rtol 1e-12), …::golden_sphere_infinite_radius_matches_plane (1e-3).

- Факторизация ∂η/∂Δz — трёхчленное разложение как тождество. Вывод 04 §4 v1.1 (R-41, аннулирует прежнее −2·10⁴ м⁻¹) → решение 19 V19-L2-07 → тест …::golden_dz_slope_three_term_decomposition (тождество 1e-6 + репер −7.9·10³ м⁻¹, 5 %).

- Пределы \|D(f)\| — f→0 ⇒ 1, f=f₁ ⇒ Q (точно), пик = Q×QS. Вывод 02/05 → тесты tests/test_mechanics_modal.py::limit_dynamic_factor_dc_is_unity, …::limit_dynamic_factor_at_resonance, …::golden_resonant_peak_is_q_times_qs.

- Анизотропия / перекрёстная ось — ≈ L/(1.377·R_c) (34.86× @3 мм), остаток ∝ Δy². Вывод 04 §6 → тесты tests/test_optics_cylinder.py::golden_anisotropy, …::golden_cross_axis_residual_quadratic.

Известное ограничение L2 (не дефект): сквозные L2-проверки восстановления существуют только для цилиндра — standard-инверс cylinder-only (граница G9, см. §7); для sphere/plane/wedge L2 держится на уровне η (19 §2.4).

## 4. Корректность кода и сходимость: уровень L1 (цель b)

L1 сверяет каждую функцию с замкнутой формулой базы. Навигатор — 18 §3 (таблица «метрика 17 §1 → тест», статусы по легенде 18 §3: пройдено / закрыто-патчем / через-S-02 / не-моделируется). Допуски L1 (17 §3 / 11 §7): механика/оптика ≤ 2–5 %, шумы ≤ 10 % (PSD sim↔analytic ≤ 15 %), пределы — точно, s_target умолчаний v1 — бит-в-бит.

Golden, пиннящие именно формулы базы (правило 18 §5(г): golden ссылается на замкнутую формулу или стандарт, а не на «текущий выход кода»):

- Таблица зон ISO 10816-3 — все 4 класса, конвенция границы v ≤ предел → нижняя зона. Стандарт → 18 G1 → tests/test_dsp.py::test_iso_zone_boundaries_match_published_table.

- THD ↔ аналитическая 2-я гармоника HD2 = \|η″\|·d/(4\|η′\|) (Тейлор 2-го порядка). Вывод 03 §5 → 18 G4 → tests/test_optics_cylinder.py::test_golden_thd_matches_analytic_second_harmonic (2 %, факт 0.3 %).

- Тождество динамического диапазона DR = 20·log₁₀(FS·g₀ / NEA·√B) для A/B/C/D. 17 §1 → 18 G2 → tests/test_analysis.py::test_analytic_point_dynamic_range_identity (rel 1e-12).

- Полнополосный NEA·√B ↔ ∫NEA(f)²df + пиннинг двух конвенций полосы (найквистова у NeaBudget vs проектная у AnalyticPoint). 07 → 18 G3 → tests/test_analysis.py::test_nea_full_band_consistent_with_spectrum (≤ 10 %).

Бит-идентичность A/B/C/D — контракт tests/data/resolved_variants_golden.json (полный model_dump разрешённых вариантов). Правило: меняется только осознанно и аддитивно; любое изменение существующих чисел = смена контракта с записью в 13 (18 §5). Якорь обратного тракта static+ideal+plateau ≡ v1 (s_target = −1.93·10⁻⁷) — бит-в-бит, tests/test_sensitivity.py::static_default_is_bit_identical_to_v1.

Метрики на реальных данных — роль «анализатор реального выхода прибора» (запись фототока → метрики 17 §1 минуя forward), реализована на синтетике (18 G5 закрыт, SW-52): tests/test_analysis_instrument.py (round-trip forward→файл→analyze), tests/test_io_records.py (единицы V→A, метаданные). Реальные записи Э-0/Э-3 добавляются аддитивно после стенда.

Замечание о счёте golden. pytest -m golden даёт 86 (см. §5). Наивный grep декораторов даёт меньше — часть модулей помечена pytestmark на уровне файла; методика счёта разъяснена в 18 §2. При сверке пользуйтесь маркером, а не grep.

## 5. Корешок проверяемости — «проверь сам» (ядро)

Ровно тот маршрут, что проходит координация на каждой приёмке. Корректность проверяема, а не декларируется. Ниже — (а) команды рецензенту с ожидаемыми числами (из 18/14) и (б) логи, реально воспроизведённые координацией при подготовке документа, — чтобы рецензент сравнил своё окружение с эталоном.

### 5.1 Восстановление и ворота

git clone https://github.com/SuperMarioFernandess/optivibe
cd optivibe && git checkout 25e2b9d
uv sync --locked --python 3.11 --extra dev --extra gui --extra io-formats
export QT_QPA_PLATFORM=offscreen        # pytest-qt/GUI headless (18 §5)

uv run ruff check
uv run ruff format --check
uv run mypy
uv run pytest --cov=optivibe            # полный набор
uv run pytest -m golden                 # подмножество golden
sha256sum tests/data/resolved_variants_golden.json

Пин Python 3.11 обязателен: свежий numpy тянет стабы 3.12-синтаксиса, ломающие mypy под 3.11 — mypy-истина именно CI на 3.11 (18 §5 «Риски окружения»). Ворота валидны только из окружения с --extra dev --extra gui --extra io-formats (без gui-extra охват mypy молча сузится ниже 86).

### 5.2 Доказательные точки (доминанты и роль анализа)

uv run optivibe run     examples/hello.yaml         # ожидается 120.000 Hz (вариант B)
uv run optivibe run     examples/proto_poc_2f.yaml  # ожидается 240.000 Hz (2f при bias≈0, E1-P1)
uv run optivibe analyze examples/analyze_record.yaml # ожидается 120.000 Hz (роль S-02, 18 G5)

proto_poc_2f → 240 Гц демонстрирует фальсифицируемое предсказание E1-P1 (квадратичный отклик у вершины η: подавленная 1f, доминанта на 2f, амплитуда 2f ∝ d²; вывод 03, решение 06 R-44, тест tests/test_model_vv_l2.py::golden_proto_poc_two_f_response). analyze — тот же тракт метрик, что и forward (общий StandardDsp.run, параллельных реализаций нет — 17 §7).

### 5.3 Сборка теории (self-contained HTML, офлайн)

uv run python docs/theory/tools/fetch_mathjax.py   # однократно: вендорит tex-svg.js (пин версии+sha512)
uv run python docs/theory/tools/build_theory.py    # все блоки → docs/theory/_build/*.html

Порядок и вендорение — фикс SW-54: tex-svg.js (не CHTML — тот догружает шрифты в рантайме); удалён битый --mathjax+--embed-resources fallback; при отсутствии вендоренного MathJax — ранний отказ с инструкцией. Результат и вендоренный файл не версионируются (O-SW-09).

### 5.4 Сводка: ожидание (18/14) ↔ воспроизведено координацией

Прогон: свежий клон HEAD 25e2b9d, uv --python 3.11 → Python 3.11.15, numpy 2.4.6, PySide6 6.11.1, pandoc 3.1.3, QT_QPA_PLATFORM=offscreen. Расхождений с эталоном нет.

| Точка | Ожидается (18/14) | Воспроизведено координацией |
| --- | --- | --- |
| ruff check | чисто | All checks passed! |
| ruff format --check | чисто | 119 files already formatted |
| mypy (strict, files=src) | 86 файлов, 0 ошибок | Success: no issues found in 86 source files |
| pytest | 417 passed | 417 passed in 16.18s |
| Покрытие (branch, gui/ omit) | 91.20 % | TOTAL … 91.20% (coverage report --precision=2) |
| pytest -m golden | 86 | 86 passed, 331 deselected (86+331=417) |
| hello доминанта | 120.000 Гц | dominant : 120.000 Hz (variant=B) |
| proto_poc_2f | 240.000 Гц | dominant : 240.000 Hz (variant=proto_poc) |
| analyze_record | 120.000 Гц | dominant : 120.000 Hz |
| sha256 golden json | 29aba1a1…92688 | 29aba1a1…92688 |
| fetch_mathjax | вендорит tex-svg.js | tex-svg.js (2 108 580 bytes) |
| build_theory | 6 self-contained HTML | 6 файлов (5×~2.1 МБ), 0 внешних script/link |

Если у рецензента число разойдётся — сравнивать в первую очередь версию Python (3.11 vs 3.12, mypy/numpy-стабы) и полноту extras (gui-extra → 86 файлов mypy).

## 6. Как пользоваться: CLI и GUI (цель c)

CLI — точка входа optivibe (pyproject.toml [project.scripts]), подкоманды run, report, sweep, analyze (src/optivibe/cli/main.py). Сценарий — YAML ({name, variant∈{A,B,C,D,proto_poc}, excitation, stages, dsp, seed, output}; 13 SW-11). Коды выхода: 0 — успех, 2 — ошибка входа. Приёмочные доминанты (полный набор регресс-защищён — 18 §5): hello 120, replay_tdms 50, cross_axis 240, resonance_sweep 5005, analyze 120, proto_poc_2f 240. Продуктовое описание — docs/manual/ (модули ui_cli, ui_data), API — docs/reference.md. [реализовано]

GUI — десктоп PySide6 + PyQtGraph (optivibe-gui), 5 вкладок; редактируемая композиция подсистем (форма на подсистему, пресет + SI-overrides), вкладка «Физмодели/справка» (лёгкие f₁(L)/\|H_lat(f)\|/ η(Δx) inline, тяжёлый NEA(f) — через воркер). Тяжёлые расчёты — в QThread-воркерах, GUI-поток не блокируется; headless-паритет: любой прогон доступен и через cli (13 SW-06/SW-13/SW-45; 14 §1). Продуктовое описание — docs/manual/ui_gui. [реализовано]

Импорт данных. Две роли (13 SW-08): (а) replay-вход — эталонный канал ускорения через загрузчики LOADER_REGISTRY (csv, wav, tdms, uff, mat, hdf5); (б) анализ выхода прибора — optivibe analyze (роль S-02): запись фототока → метрики минуя forward. Приведение единиц к СИ и метаданные — 20 §5; загрузчики — src/optivibe/io/. [реализовано] (реальных записей прибора пока нет — только синтетические round-trip’ы; §7).

## 7. Границы применимости и зрелость (цель d)

Границы ядра (зафиксированы как решения, не баги):

- G9 — standard-инверс cylinder-only. Калиброванная обратная задача (static/operating_point/ nonlinear) реализована только для цилиндра (CylinderOpticsModel); sphere/plane/wedge прогоняются со stub-DSP или обходятся явной калибровкой measured/bench. Для не-цилиндра с источником model анализатор громко отказывает (не молчит). 18 G9, 14 §1, 19 §2.4.

- MG-1 / кандидат M-12 — тепловой пол NEA_th не в коде. Квадратурное слагаемое NEA_th (07 §2, NEA_th=√(4k_BTω₁/(Q·M_a))) не реализована ни в detector, ни в analysis/nea_budget. Для B/C/прототипа пренебрежимо (<0.2 %), для A/D (тепл.-лимитные) L3-сверка NEA будет систематически занижать модельный шум. Эскалировано в бэклог. 19 §2.1 (V19-L2-09)/§5, 06 R-44.

Немоделируемое в v1 (L2/L3-проверок для этого нет — 19 §6): температура TCS/TCB (M-05, только хуки), поляризация/двулучепреломление (M-09; схема общего пути устойчива к SOP — принято допущением), мультимода/мода 2+ (вклад <0.5 % в полосе). Нелинейная инверсия >50g (M-07) — вне v1.

Стендовая реализуемость (граница валидации, не модели). Требование «50g на любой частоте полосы» дословно нестендуемо: на 0.1 Гц это x_pk≈1242 м. Прямой гармонический 50g реализуем в окне ≈50 Гц – 5 кГц; НЧ — эквивалентами (центрифуга + перенос линейности), ВЧ 20 кГц — только пьезо + лазерная виброметрия. Разнесение проверки — 20 §0(а)/§4.6.

Единственный вскрытый физдефект — пример работающего процесса (не тревога). При выводе блока 03_photodetection слоя docs/theory/ вскрыта опечатка единицы «ускорительной» массы M_a в 07 §2: значение M_a(1.4 мм)=0.58ρSL=2.19·10⁻⁸ кг было подписано «≈22 нг», тогда как это ≈22 мкг (×1000, «нг» вместо «мкг»). Значение в СИ и все производные NEA_th — верны; ошибочна только скобочная подпись. Дефект не «тихо починен», а проведён процессом: зафиксирован как решение 06 R-45 и внесён в первоисточник 07 координацией; MG-1 (нереализованность NEA_th) это не затрагивает. Это единственный физдефект за все пять блоков слоя — иллюстрация того, что маршрут «вывод → решение → тест» работает.

Перед работой с реальным датчиком. L3 не пройден — сначала: фаза 0 (характеризация прототипа, 20 §1, снятие плейсхолдеров proto_poc), качественные предсказания E1-P1…P6 (19 §3.2, доступны без точных R_c/A/L/P), затем количественный каскад по протоколу GUM k=2 (\|X_модель − X_стенд\| ≤ 2·√(u_м²+u_с²), 19 §3.3; ворота первой сверки s_target — честные ±40 %, 19 §4.2 / 20 §7).

## 8. Открытые вопросы и что дальше

- Очередь верификации: остаток G5 (реальные записи), G6–G12 — 18 §4.2; L2/L3-каскад — 19 §7; закупка и lead time — 20 §6.

- Куда писать замечания рецензента. Вскрытый физпробел → открытый вопрос координатору и запись в 06 (правится в физбазе, не в документации — 15 §9.3). Программное/тестовое замечание → 13 (SW-..) и бэклог 16. Метрологическое/стендовое → 20. Настоящий документ пробелы не чинит молча — выносит.

## Приложение A — карта «цель физика → раздел»

| Цель | Раздел | Основные артефакты |
| --- | --- | --- |
| Оценить корректность физической модели | §2, §3 | theory 01–05; база 02–08; 06 R-11/R-19/R-41/R-43; план 19 §2 |
| Убедиться, что код верен модели и расчёты сходятся | §4, §5 | план 18; golden-тесты; resolved_variants_golden.json; §5 логи |
| Научиться пользоваться (CLI/GUI/данные) | §6 | docs/manual/ (ui_cli/ui_gui/ui_data), docs/reference.md, docs/index.md |
| Понять границы перед реальным датчиком | §7, §0 | 18 G9, 19 §5/§6 (MG-1, M-05/M-09), 20 §0/§7; 06 R-44/R-45 |

## Приложение B — глоссарий

Обозначения и константы не дублируются: единый источник — 01 (СК, q_tip, константы) и docs/theory/* (по блокам). Метрики V&V (s_target, f₁, Q, NEA, C_xy, DR, THD, B …) — словарь 17 §1.

Документ навигационный и производный (15 §9.3): при любом расхождении первичны физбаза 00–08, журналы 06/13 и реальный код main. HEAD на момент написания — 25e2b9d.